2026年全国大学生电子设计竞赛赛区赛(TI杯)

暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛赛题

参赛注意事项

（1）7月29日8:00竞赛正式开始。每支参赛队可在赛区发布题目中任选一题，必须在竞赛第一天将竞赛选题上报赛区组委会。参赛队中有本科生成员即为本科参赛队，建议赛区对本科组参赛队和高职高专组参赛队分开评审及评奖。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）8月1日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

AC-AC变换电路（A题）

- 任务

设计并制作一个将单相交流电转换成三相对称交流电的AC-AC变换电路(简称变换电路)，系统框图如图1所示。

图1  AC-AC变换电路系统框图

- 要求

- 变换电路输入：频率fi=50Hz，电压Ui=36V。启动变换电路，变换电路输出：三相对称交流电，其线电压Uo=32V±0.1V、频率fo=60±0.2Hz、负载线电流Io=2.0A。（10分）

- 在要求1的工作条件下，变换电路输入侧功率因数（cosφi）不低于0.98。（15分）

- 在要求1的工作条件下，变换电路的效率（η）不低于95%。（15分）

- 在要求1的工作条件下，输出交流线电压总谐波畸变率（THD）不大于2%。（15分）

- 在要求1的变换电路输入条件下，调整变换电路输出为：Uo=32V±0.1V、       fo =30±0.2Hz、Io=2.0A。（10分）

- 在要求5的工作条件下，改变电阻负载的阻值，Io在0.2A～2.0A间变化，负载调整率SI不大于0.3%。（15分）

- 变换电路输入：fi=50Hz，Ui在31V～41V改变，变换电路输出：三相对称交流电，其fo =30Hz、Io=2.0A，Uo=32V，电压调整率SU不大于0.3%。（15分）

- 其它。（5分）

- 设计报告。（20分）

- 说明

1. 图1中的变压器T由单相自耦调压器和单相隔离变压器组合构成，变压器原边电压较高，请务必注意安全。

2. 制作时须考虑测试方便，合理设置测试点，测试过程中不得重新接线及调整电路。

3. 本题中所有交流电压、电流参数均为有效值。

4. 本题定义：

（1）负载调整率：SI=Uo2-Uo1Uo1×100%，其中Uo1为Io=0.2A时的输出线电压，Uo2为Io=2.0A时的输出线电压。

（2）电压调整率：SU=Uo2-Uo132×100%，其中Uo1为Ui =31V时的输出线电压，Uo2为Ui =41V时的输出线电压。

（3）效率： η=PoPi×100%，三相对称时，Po=3UoIocosφo , Pi=UiIicosφi，φo为输出端功率因数角，φi为输入端功率因数角。

5. 变换电路的直流辅助电源作为变换电路的组成部分，可购买电源模块（亦可自制），由图1中的变压器T副边供电，其耗能应计入变换电路的效率计算中。测试现场不另行提供其他交、直流电源。

6. 进行要求1、2、3、4、5、7测试时，Io应达到2.0A，如低于1.8A，则该项不得分。

7. 测试时，建议使用功率分析仪。

- 评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证 | 比较与选择 方案描述 | 3 |
|  | 理论分析与计算 | 变换电路提高效率的方法 输出稳定性的控制策略 | 6 |
|  | 电路与程序设计 | 主电路及控制电路器件选择 控制算法 | 6 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案与测试条件 测试结果及完整性 测试结果分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
|  | 合计 |  | 20 |
| 要求 | 完成第1项 |  | 10 |
|  | 完成第2项 |  | 15 |
|  | 完成第3项 |  | 15 |
|  | 完成第4项 |  | 15 |
|  | 完成第5项 |  | 10 |
|  | 完成第6项 |  | 15 |
|  | 完成第7项 |  | 15 |
|  | 其它 |  | 5 |
|  | 合计 |  | 100 |
| 总 分 |  |  | 120 |