2026年全国大学生电子设计竞赛赛区赛(TI杯)

暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛赛题

参赛注意事项

（1）7月29日8:00竞赛正式开始。每支参赛队可在赛区发布题目中任选一题，必须在竞赛第一天将竞赛选题上报赛区组委会。参赛队中有本科生成员即为本科参赛队，建议赛区对本科组参赛队和高职高专组参赛队分开评审及评奖。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本科、高职高专学生，并出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）8月1日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

李萨如图形显示控制装置（F题）

- 任务

设计一个李萨如图形显示控制装置（以下简称“装置”），用来控制示波器在X-Y模式下显示的李萨如图形形状。其连接关系如图1所示。图中信号源采用成品。信号源输出一个正弦信号，同时输入到示波器X轴和装置，装置通过相应信号处理，产生一个输出信号到输入示波器Y轴，控制李萨如图形形状。信号源输出信号的频率范围为1kHz~100kHz，频率步进为100Hz。示波器X、Y轴的通道灵敏度均为0.5V/div。

图1 李萨如图形显示控制装置连接关系图

- 要求

1. 装置设有输入、输出直通模式。在该模式下，调节信号源的输出幅度，使示波器显示的李萨如图形为一个8×8div大小矩形的对角线。后续要求信号源幅度和示波器通道灵敏度均保持在此状态不能改变。（5分）

2. 装置的输出信号与其输入信号相位正交，幅度相等。使得李萨如图形为直径为8div的圆（如果示波器垂直和水平方向1div长度不相等，该图形会变成椭圆）。幅度误差的绝对值≤0.2div。（15分）

3. 装置的输出信号为输入信号频率的2倍，幅度相等。使得李萨如图为“∞”形。要求图形上下左右对称，幅度误差的绝对值≤0.2div。（25分）

4. 可以设置装置输出信号的峰峰值，使示波器Y轴方向图形峰峰幅度分别为2、4、6和8div。幅度误差的绝对值≤0.2div。（15分）

5. 断开信号源与装置的连接。通过3个独立启动按钮键，一键启动装置分别进入下面的3个自动模式。装置通过摄像头拍摄示波器的图形，自动控制装置的输出，使示波器分别完成前面1，2和3要求的对角线、圆（或椭圆）和“∞”形3个李萨如图形的显示功能。完成后声光提示，控制时间≤10s，稳定时间≥5s。（40分）

6. 设计报告。（20分）

- 说明

1. 要求1测试时，允许细调信号源幅度和示波器两个通道的灵敏度，调好后，后续测试不得改变。不符合要求不测试。为了便于测量，所有测试中保持示波器的网格刻度显示功能始终打开。测试用的示波器允许自带，不用封在作品箱中。

2. 每个项目测试时间不超过60s。所有幅度显示误差绝对值≤0.2div为满分，每超过0.2div扣2分、不足0.2div按0.2div计算。

3. 要求5测试时，断开信号源与控制装置的连接，确保信号源仅与示波器X轴直接连接，之间除连接电缆外不得有任何分支部件。控制装置与信号源之间不得有任何电气耦合。摄像头能在实验室正常光线照度下拍摄示波器的图形，不得对环境有额外的要求。摄像头不得拍摄信号源的操作及面板，如果示波器在X-Y模式下，屏幕有其他测量显示信息，如测频显示信息窗口等，应予以关闭，无法关闭时应用黑色不透明胶带予以遮挡。为了降低图像识别难度，允许用挡板遮挡示波器除屏幕外的其他部分，只保留示波器屏幕供摄像头拍摄。

4. 控制时间从改变信号源频率后开始计时，到正确显示图形的飘移和抖动幅度误差绝对值<1div结束。控制时间每超过1s扣1分、不足1s按1s计算。稳定时间从正确显示图形开始计时，到飘移和抖动幅度误差绝对值≥1div结束。稳定时间每差1s扣1分、不足1s按1s计算。一键启动自动模式后，整个测试过程中途不得手动调节装置。

5. 测试时，信号源频率可在1kHz~100kHz之间任意设定，频率步进100Hz。该频率点不得在装置中进行设置。

- 评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 系统方案 | 装置的设计方案 | 3 |
|  | 理论分析 | 装置控制方法 显示误差分析 | 5 |
|  | 电路与程序设计 | 控制电路及程序流程 | 5 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试数据完整性 测试结果分析 | 4 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 3 |
|  | 合计 |  | 20 |
| 要求 | 完成第1项 |  | 5 |
|  | 完成第2项 |  | 15 |
|  | 完成第3项 |  | 25 |
|  | 完成第4项 |  | 15 |
|  | 完成第5项 |  | 40 |
|  | 合计 |  | 100 |
| 总 分 |  |  | 120 |