2026年全国大学生电子设计竞赛赛区赛(TI杯)

暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛赛题

参赛注意事项

（1）7月29日8:00竞赛正式开始。每支参赛队可在赛区发布题目中任选一题，必须在竞赛第一天将竞赛选题上报赛区组委会。参赛队中有本科生成员即为本科参赛队，建议赛区对本科组参赛队和高职高专组参赛队分开评审及评奖。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）8月1日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

“无源”交流电流表及无线读表器（B题）

- 任务

设计并制作一套可用于低压配电网的电流表及其读表系统，如图1所示。其中自制的电流表（下简称电流表）采用如图所示的供电方式，不得采用其他方式供电，自制的读表系统采用无线方式读取电流表数据（下简称读表器），用于监视供电电路的运行情况。

图1 系统框图

- 要求

1. 自制的电流表如图1所示，电路A和电路B须采用电磁耦合方式获取电能，为本电流表唯一供电；图1中取电传感部分的初级绕组匝数N1≤5，初级线圈的绕组在作品中能清晰可见，匝数可查；次级绕组匝数不限制。在制作的电流表上设置4位编码开关，用于设置本电流表地址编号。电流表的电路B为可插拔的低功耗无线传输模块，电路B拔除后，电路A能正常工作。要求：

    - 电流表测量范围为0.1~2A，显示值为有效值；与标定的电流表读数相对误差绝对值≤0.5%。（30分）

    - 电路A采用低功耗设计，电流表启动工作的负载电流越小越好。（20分）

    - 电流表的启动时间越短越好。（20分）

2. 自制的读表器如图1中的电路C所示，读表器能通过无线方式读取电流表数据，电路对功耗不作严格要求，使用电池供电。要求：

- 读取距离≥5m。（3分）

- 读取数据功能：基本模式和自动模式读取电流表读数。基本模式：即一对一读取，不操作电流表，但允许操作读表器，手动读取；自动方式：能自动搜索其无线覆盖范围内的电流表，每2分钟自动采集一次，读表器一键启动，电流表除地址码设置外，不得操作其他功能键。（10分）

- 报警指示功能：负载电流小于0.2A时低限报警，大于2A超限报警，负载断开后离线指示。（5分）

- 具有数据储存、查看历史数据、显示电流变化趋势曲线的能力；数据记录中包括读取时间、电流表编号（或地址）、电流值、是否超限等信息，至少能存储30条信息以上。具有数据掉电保护的功能。（8分）

3. 其他。（4分）

4. 设计报告。（20分）

- 说明

1. 电流表、无线读表器只允许使用TI的MSPM0系列MCU，型号不限，MCU芯片必须裸露，以方便查看，电路板上不得遮挡或擦除原型号丝印。

2. 图1中电路B和电路C中无线通信模块可以内含非TI公司的MCU，但无线模块必须为独立电路板，并方便插拔，模块拔除后其他部分电路除无线传输功能失效外均能正常工作，不要求实现热插拔。电路A中设置残余电量放电回路，须能方便操作，以便于某些项目测试前放电。自制电流表留有串联其他电流表的接口。

3.启动电流：最小用电负载的情况下，电流表能启动工作的该负载电流；启动时间：启动电流的工作条件下，负载接通到电流表正常工作所需的时间。

4. 本装置因为涉及交流220V供电电路，系统设计和制作必须符合电气规范，强电部分电路做好绝缘处理，操作必须符合安全规范，确保人身安全；负载插座选用有安装开关的用电插座改装，能断开所有的负载。

5. 单相隔离变压器的电压变比为220V：36V，容量为60VA；自制负载限定总视在功率在50VA以内；负载电流调节范围0~2.2A，连续可调。

6.读表器外形尺寸控制在长×宽×高为12cm×7cm×5cm以内。读表器无线传输方式不限；允许使用手机、平板电脑替代，须交作品时一起封存。不得在手机或平板上额外安装部件。不得使用笔记本电脑。

7. 标定电流表A可以采用市售不少于4½位的手持数字万用表、台式数字多用表或交流钳形电流表作为比对仪器，最小显示分辨率≤1mA。标定电流表赛区测试时可以自带，不需要和作品一起封存。

- 评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 系统方案 | 方案描述，系统规划 | 3 |
|  | 理论分析与计算 | 交流电流有效值的数字测量方法及理论计算 无线读表器和“无源”电流表通信协议 | 6 |
|  | 电路与程序设计 | 硬件电路设计制作，软件设计，系统流程图 | 6 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案与测试条件，测试结果及完整性，测试结果分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要，设计报告正文的结构，图表的规范性 | 2 |
|  | 合计 |  | 20 |
| 要求 | 完成第1（1）项 |  | 30 |
|  | 完成第1（2）项 |  | 20 |
|  | 完成第1（3）项 |  | 20 |
|  | 完成第2（1）项 |  | 3 |
|  | 完成第2（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第2（3）项 |  | 5 |
|  | 完成第2（4）项 |  | 8 |
|  | 其它 |  | 4 |
|  | 合计 |  | 100 |
| 总 分 |  |  | 120 |