2026年全国大学生电子设计竞赛赛区赛(TI杯)

暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛赛题

参赛注意事项

（1）7月29日8:00竞赛正式开始。每支参赛队可在赛区发布题目中任选一题，必须在竞赛第一天将竞赛选题上报赛区组委会。参赛队中有本科生成员即为本科参赛队，建议赛区对本科组参赛队和高职高专组参赛队分开评审及评奖。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本科、高职高专学生，并出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）8月1日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

拼图装置（E题）

- 任务

设计并制作拼图装置，能够控制机械臂或其他机构移动碎片，最终将所有碎片拼接成目标矩形。图1所示的拼图示意图中，拼图区域为纵向A4纸张，碎片随机摆放在纸张的上半区域，装置将碎片移动到纸张的下半区域并完成拼图。

图1 拼图示意图

- 要求

1. 选手自备A4纸张和图2所示尺寸的4片碎片，均要求为纯色。A4纸张颜色自定，上、下区域有明显的分界线（实线宽度不大于5mm）；碎片颜色自定，且4片碎片颜色一致；碎片材质不限，厚度不大于2mm，其上无任何元器件；碎片移动方式不限。在2分钟的时间内一次性完成下面两项操作。

图2 选手自备碎片

    - 装置能将所有碎片从A4纸的上半区域移动到A4纸的下半区域。（20分）

    - 装置能将碎片拼接成目标矩形，要求碎片位置正确、碎片不重叠、相邻碎片对应顶点的距离均不大于2cm。（30分）

2. 使用选手自备的A4纸张，拼接测评现场提供的待拼接碎片。现场提供的待拼接碎片：数量不大于4片；每片边数不大于5条，每条边长均不小于2cm；每片至少有1条边位于目标矩形的外边上；碎片由镀锌薄铁片（厚度约0.3mm）上面黏贴纸片组成，总厚度不大于2mm，重量不大于30g。目标矩形的尺寸为9cm×5cm ~ 12cm×9cm之间。

- 测评现场提供的待拼接碎片上的纸片颜色均为白色。装置能将碎片拼接成目标矩形，要求碎片位置正确、碎片不重叠、相邻碎片对应顶点的距离均不大于2cm，时间不大于2分钟。（20分）

- 测评现场提供待拼接碎片上的纸片图案为白底扑克牌牌面。装置能将碎片拼接成目标矩形，要求碎片位置正确、碎片不重叠、相邻碎片的花纹对应正确，相邻碎片对应顶点的距离均不大于2cm，时间越短越好、最长不大于2分钟。（30分）

3. 设计报告。（20分）

- 说明

1. 测评时，先遮挡摄像头，随机不重叠摆放碎片后，再一键启动装置并同时移除遮挡，计时开始；装置自动完成拼接，中途无人工干预；拼接完成后，装置给出声、光等指示，计时结束。

2. 装置应能适应正常室内照明环境，测试时不得有特殊照明条件要求。

- 评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证 | 方案描述、比较与选择 | 4 |
|  | 理论分析与计算 | 碎片识别 拼接算法 | 5 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 5 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案 测试结果完整性 测试结果分析 | 4 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要、报告正文结构、公式、图表的完整性和规范性 | 2 |
|  | 合计 |  | 20 |
| 要求 | 完成第1项 |  | 50 |
|  | 完成第2项 |  | 50 |
|  | 合计 |  | 100 |
| 总 分 |  |  | 120 |