2026年全国大学生电子设计竞赛赛区赛(TI杯)

暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛赛题

参赛注意事项

（1）7月29日8:00竞赛正式开始。每支参赛队可在赛区发布题目中任选一题，必须在竞赛第一天将竞赛选题上报赛区组委会。参赛队中有本科生成员即为本科参赛队，建议赛区对本科组参赛队和高职高专组参赛队分开评审及评奖。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本科、高职高专学生，并出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）8月1日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

周期信号测量分析装置（G题）

一、任务

图1 装置组成框图

设计制作周期信号测量分析装置（以下简称为装置），可对信号源输出的周期信号进行测量与分析，信号源输出阻抗为50Ω。装置既能在显示屏上稳定显示的波形图或电压频谱图，也能稳定显示的时域或频域相关参数值，频率分辨率500Hz。装置组成框图如图1所示。

二、要求

1. 装置输入，其电压峰峰值=100mV~250mV，所有频率成分均在10kHz~200kHz范围内。下列四项要求在启动装置后，每一项完成时间不超过2秒。

（1）键控选择一屏显示的1个或者3个完整周期波形。（6分）

（2）显示的电压峰峰值、有效值，误差的绝对值均≤5mV；显示的基频值，误差的绝对值≤1kHz。（13分）

（3）定性显示的电压频谱图。（5分）

（4）显示的电压频谱各分量的幅值，误差的绝对值≤5mV。（9分）

2．装置输入，其电压峰峰值为50mV~250mV，所有频率成分均在10kHz~500kHz范围内。下列四项要求在启动装置后，每一项完成时间不超过2秒。

（1）键控选择一屏显示的1个或者3个完整周期波形。（6分）

（2）显示的电压峰峰值、有效值，误差的绝对值均≤5mV；显示的基频值，误差的绝对值≤1kHz。（13分）

（3）定性显示的电压频谱图。（5分）

（4）显示的电压频谱各分量的幅值，误差的绝对值≤5mV。（9分）

3．装置输入，其中被测信号的电压峰峰值为50mV~250mV，所有频率成分均在10kHz~500kHz范围内；单频干扰的电压峰峰值为200mV、频率≥1MHz。要求装置能在抑制单频干扰影响的基础上，完成下列四项要求，在启动装置后，每一项完成时间不超过2秒。

（1）键控选择一屏显示的1个或者3个完整周期波形。（6分）

（2）显示信号的电压峰峰值、有效值，误差的绝对值均≤5mV；显示的基频值，误差的绝对值≤1kHz。（15分）

（3）定性显示的电压频谱图。（5分）

（4）显示的电压频谱各分量的幅值，误差的绝对值≤5mV。（8分）

4．设计报告（20分）

三、说明

1. 装置测量与分析的信号或是由基波分量与1个或者2个谐波分量组合而成的周期信号。

2. 装置在时域测量分析状态下，测量显示的电压有效值应为“真有效值”。

3．装置在频域测量分析状态下，显示的或电压频谱应为在正频率轴上分布的频率分量。如信号源输出的由基波与其三次、四次谐波组合而成的周期信号表达式为（mV）时，装置显示的电压频谱各分量的频率和幅值应为：

10.5 kHz， mV

31.5 kHz， mV

42.0kHz， mV

4．定性显示电压频谱图：显示电压频谱图的坐标不一定加刻度，频谱图中正频率轴上离散谱线的根数、谱线频率相对位置、谱线长度之间的相对比例与装置输入信号或的电压频谱大体吻合即可。

5．装置采用单路5V直流稳压电源供电。

6. 装置的显示屏尺寸≥6英寸。

7．本题信号源输出电缆阻抗50Ω，电缆两端均为BNC接头（电缆应带至测试现场备用），参赛装置电路板上需焊接BNC接头座，作为装置输入信号端口。信号源可使用具有“谐波发生器”功能的信号发生器，设置其输出信号的基波与谐波分量幅度与频率值，各参数设置值作为相应参数测量的标称值。允许参赛队携带自用信号发生器参加作品测试。

四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证 | 比较与选择，方案描述。 | 3 |
|  | 理论分析与计算 | 系统相关参数设计 | 5 |
|  | 电路与程序设计 | 系统组成，原理框图与各部分电路图，系统软件与流程图。 | 5 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试结果完整性，测试结果分析。 | 5 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要，正文结构规范，图表的完整与准确性。 | 2 |
|  | 合计 |  | 20 |
| 要求 | 完成第1项 |  | 33 |
|  | 完成第2项 |  | 33 |
|  | 完成第3项 |  | 34 |
|  | 合计 |  | 100 |
| 总 分 |  |  | 120 |